SatAlign V3 - Schnelleinstieg

Softwarestand: V3.1.4

V3.1.1: Firmware-Update wahlweise per ArduinoOTA aus der IDE oder per ElegantOTA im Browser unter /update.

Automatische Satelliten-Ausrichthilfe - Kurzbedienung

Stand V3.1.4 - RF-Filter 0,50 - AUTO-Kandidat ab 80 % - kein Peak-Ruecklauf

Wichtig vor dem Start: Sat-Receiver einschalten und Antenne grob nach Süden ausrichten.

V3.1.4: RF-Anzeige und AUTO-Suche verwenden weiterhin dieselbe Prozentbewertung. Die normale AUTO-Kandidatenschwelle bleibt bei 80 %, die gemeinsame RF-Anzeige bei maximal 95 %. Nach einem separaten Vergleichstest mit Filterfaktoren 0,75, 0,50 und 0,25 wurde RF_FILTER_ALPHA von 0,75 auf 0,50 reduziert. Dadurch werden kleine Signalveraenderungen beim Feinjustieren schneller sichtbar, ohne die staerkere Unruhe von 0,25 zu uebernehmen.

| 1. Einschalten • Anlage einschalten und warten, bis das hellblaue Startfenster erscheint. • Im Startfenster kann der Winkel ca. 10 Sekunden korrigiert werden. • PLUS = Winkel höher, MINUS = Winkel niedriger, MODE = sofort weiter.. 2. Grobe Vorbereitung • Antenne mechanisch grob nach Süden stellen. • Receiver muss eingeschaltet sein, sonst ist kein verwertbares Signal messbar. • Wenn ein Endsensor aktiv ist: im Menü Manuell vorsichtig vom Endbereich wegfahren.. 3. Mitte / Ausrichten • Menü Ausrichten öffnen. • Ausrichten starten drücken. • Die Anlage sucht die Mitte und zeigt Phase, Info, RF und Winkel an. • ABBRUCH stoppt die Bewegung.. 4. Suchen • Menü Suchen öffnen und Suche starten. • Ablauf: Mitte suchen -> Osten -> Westen -> zurück zur Mitte. • Danach Winkel leicht ändern und die Suche bei Bedarf wiederholen.. |  | 5. Satellit gefunden? • PLUS = richtiger Satellit bestaetigen. • MINUS = falscher Satellit / weiter suchen. • Hoeherer SIGNAL-%-Wert = staerkeres Signal; beim ADC gilt umgekehrt: kleiner = staerker.. 6. AUTO-Log bei Problemen • Bei unplausibler Suche den seriellen Block AUTO_LOG_BEGIN bis AUTO_LOG_END sichern. • Der Block enthaelt RF-, Richtungs-, Hall-, Elevations- und BADSAT-Daten. • Keine automatische Peak-/Signaloptimierung im stabilen Release V3.1.4.. 7. Manuell • Manuell Azimut: Ost / West fahren und mit STOP anhalten. • Manuell Winkel: Winkel + / Winkel - fahren und mit STOP anhalten. • Hall-Sensoren: Center grün, Ost/West rot.. 8. Signal-Ampel • Rot = Signal schwach. • Gelb/Orange = brauchbar. • Grün = gut bis sehr gut. • Auch bei schwachem RF kann PLUS genutzt werden, wenn am TV ein Bild sichtbar ist.. |
| --- | --- | --- |

Kurzregel: Receiver an, grob nach Sueden, Ausrichten, Suchen, Kandidat am TV pruefen. PLUS bestaetigt den richtigen Satelliten, MINUS verwirft ihn und setzt die Suche fort.

Hardwareproblem? Den separaten InstallTest unter tools/SatAlign_ESP32_V3_InstallTest/SatAlign_ESP32_V3_InstallTest.ino verwenden. Er dient nur der Diagnose; danach wieder die Hauptfirmware SatAlign_ESP32_V3.ino flashen.